TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

- Niske cipele sa zaštitnom kapicom

Niska cipela mora biti izrađena od  WRU kože debljine 1,8 - 2,0 mm. Podstava mora biti od prozračne i mekane tkanine koja omogućava disanje noge, te sprečava njeno znojenje.

Zaštitna cipela mora zadovoljiti normu HRN EN ISO 20345:2012

Razina sigurnosti: S3 SRC.

Ostali zahtjevi su:

- Područje pete zatvoreno s ublaživačem udaraca i apsorpcijom energije

- Potplata otporna na ulje

- Prozračno gornjište

- Gornjište otporno na vručinu

- Mora imati uklonjivi uložak a gornjište mora biti otporno na apsorpciju vode, gornji sloj u kontaktu sa stopalom napravljen od visoko otporne mreže kako bi se osigurala apsorbcija vlage

- Samo oblikujući antibakterijski sloj pjene za udobnost i pravilnu podršku stopala

- Potplata otporna na probijanje

- oznaka protuklizne otpornosti: SRC prema HRN EN ISO 13287:2012

- Mora imati dupli ne klizajući sloj od mikrofibre

- Kompozitna polimerna netermička zaštitna kapica 200 J sukladno HRN EN 12568:2010

- Mora imati foliju protiv perforacije tkanine, otporna na preko 1100 N sa nultom perforacijom

- zaštitni međupotplat (uložna tabanica) sa zaštitom od oštećenja po standardu HRN EN 12568:2010

- Uložna tabanica od latex pjena visoke gustoće, upijajuća, antistatička

- Mora imati 4 trake od karbonskih vlakana koje dokazano imaju antistatička svojstva obuće tokom vremena

- Mora biti obuća sa visokim nivoom elektrostatičkog rasioanja, električna izolacija između 0,1 – 100 MΩ

- Težina cipele br.42 ne smije biti veća od 570 gr.

- Visoke cipele sa zaštitnom kapicom

Niska cipela mora biti izrađena od  WRU kože debljine 1,8 - 2,0 mm. Podstava mora biti od prozračne i mekane tkanine koja omogućava disanje noge, te sprečava njeno znojenje. Jezičac mora biti jastučast i  podstavljen.

Zaštitna cipela mora zadovoljiti normu HRN EN ISO 20345:2012

Razina sigurnosti: S3 SRC.

Ostali zahtjevi su:

- Područje pete zatvoreno s ublaživačem udaraca i apsorpcijom energije

- Potplata otporna na ulje

- Prozračno gornjište

- Gornjište otporno na vručinu

- Mora imati uklonjivi uložak a gornjište mora biti otporno na apsorpciju vode, gornji sloj u kontaktu sa stopalom napravljen od visoko otporne mreže kako bi se osigurala apsorbcija vlage

- Samo oblikujući antibakterijski sloj pjene za udobnost i pravilnz podršku stopala

- Potplata otporna na probijanje

- Oznaka protuklizne otpornosti: SRC prema HRN EN ISO 13287:2012

- Mora imati dupli ne klizajući sloj od mikrofibre

- Kompozitna polimerna netermička zaštitna kapica 200 J sukladno HRN EN 12568:2010

- Mora imati foliju protiv perforacije tkanine, otporna na preko 1100 N sa nultom perforacijom

- Zaštitni međupotplat (uložna tabanica) sa zaštitom od oštećenja po standardu HRN EN 12568:2010

- Uložna tabanica od latex pjena visoke gustoće, upijajuća, antistatička

- Mora imati 4 trake od karbonskih vlakana koje dokazano imaju antistatička svojstva obuće tokom vremena

- Težina cipele br.42 ne smije biti veća od 590 gr.

- Niske cipele bez zaštitne kapice

Niska cipela mora biti izrađena od  WRU kože debljine od 1,8 - 2,0 mm. Podstava mora biti od prozračne i mekane tkanine koja omogućava disanje noge, te sprečava njeno znojenje. Jezičac mora biti mekano postavljen i jastučast.

Zaštitna cipela mora zadovoljiti normu HRN EN ISO 20347:2012

Razina sigurnosti: 	O2 FO SRC.

Ostali zahtjevi su:

- Antistatična cipela

- Oznaka protuklizne otpornosti: SRC prema HRN EN ISO 13287:2012

- Uložna tabanica duplo - komponetna zamjenjiva: anatomska, upijajuća, antistatična, prozračna i antibakterijska

- potplat mora biti u klasi FO otporan na ugljikovodike

- peta mora imati simbol E (peta koja apsorbira energiju)

- Težina cipele br.42 ne smije biti veća od 540 gr.

- Visoke cipele bez zaštitne kapice

Visoka cipela mora biti izrađena od  WRU kože debljine od 1,8 - 2,0 mm. Podstava mora biti od prozračne i mekane tkanine koja omogućava disanje noge, te sprečava njeno znojenje. Jezičac mora biti mekano postavljen i jastučast.

Zaštitna cipela mora zadovoljiti normu HRN EN ISO 20347:2012

Razina sigurnosti: 	O2 FO SRC.

Ostali zahtjevi su:

- Antistatična cipela

- Oznaka protuklizne otpornosti: SRC prema HRN EN ISO 13287:2012

- Uložna tabanica duplo-komponetna zamjenjiva: anatomska, upijajuća, antistatična, prozračna i antibakterijska

- potplat mora biti u klasi FO otporan na ugljikovodike

- peta mora imati simbol E (peta koja apsorbira energiju)

- Težina cipele br.42 ne smije biti veća od 590 gr.